Министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ

С ОТХОДАМИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Смоленск

2025

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Административный центр сельского поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа |  | населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации |  | соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения |
| Вид отходов |  | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Вторичные ресурсы |  | отходы, которые или части которых могут быть повторно использованы для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии и которые получены в результате раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо образованы в процессе производства |
| Второе плечо |  | маршруты транспортирования твердых коммунальных отходов от перегрузочных станций, объектов обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов до иных объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |
| Городской округ |  | один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах |
| Группы однородных отходов |  | отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме) |
| Загрязнение окружающей среды |  | поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду |
| Захоронение отходов |  | изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду |
| Источник образования отходов |  | объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются отходы |
| Крупногабаритные отходы (мусор) |  | твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах |
| Муниципальное образование |  | городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения |
| Муниципальный округ |  | несколько объединенных общей территорией населенных пунктов (за исключением случая, предусмотренного настоящим Федеральным законом), не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации |
| Накопление отходов |  | складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения |
| Населенный пункт |  | территория, имеющая сосредоточенную застройку, служащая местом проживания людей, которой в установленном федеральным законодательством порядке присвоено наименование |
| Негативное воздействие на окружающую среду |  | воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды |
| Норматив образования отходов |  | установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции |
| Обезвреживание отходов |  | уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду |
| Обработка отходов |  | предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку |
| Обращение с отходами |  | деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов |
| Объекты захоронения отходов |  | предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах |
| Объекты обезвреживания отходов |  | специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов |
| Объекты обработки отходов |  | объекты, на которых осуществляется подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку |
| Объекты размещения отходов |  | специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов |
| Объекты утилизации отходов |  | оборудование, сооружения, предназначенные для переработки отходов и на которых используются отходы для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, за исключением объектов основных производств, на которых осуществляется возврат отходов в производственный цикл |
| Объекты хранения отходов |  | специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения |
| Окружающая среда |  | совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов |
| Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов |
| Отходы производства и потребления |  | вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. К отходам не относится донный грунт |
| Первое плечо |  | маршруты транспортирования твердых коммунальных отходов от источников образования твердых коммунальных отходов (групп источников) до перегрузочных станций, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |
| Перегрузочная станция |  | место (площадка), в том числе с расположенными на нем (на ней) сооружениями и оборудованием, предназначенное (предназначенная) для перегрузки твердых коммунальных отходов в транспортные средства большей вместимости, на котором (на которой) допускается создание площадок накопления твердых коммунальных отходов |
| Размещение отходов |  | хранение и захоронение отходов |
| Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) |  | оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора |
| Санитарная очистка территорий |  | комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию твердых коммунальных отходов и уборке территорий населенных мест |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения |  | состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности |
| Сбор отходов |  | прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения |
| Твердые коммунальные отходы |  | отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд |
| Транспортирование отходов |  | перевозка отходов автомобильным, железнодорожным, воздушным, внутренним водным и морским транспортом в пределах территории Российской Федерации, в том числе по автомобильным дорогам и железнодорожным путям, осуществляемая вне границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального предпринимателя или юридического лица либо предоставленного им на иных правах |
| Утилизация отходов |  | использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки |
| Федеральная государственная информационная система обращения с отходами I и II классов опасности |  | государственная информационная система, которая содержит информацию об отходах I и II классов опасности, необходимую для корректировки федеральную схему обращения с отходами I и II классов опасности, и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию |
| Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности |  | юридическое лицо, уполномоченное в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обеспечивать и осуществлять деятельность по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации |
| Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов |  | государственная информационная система, которая содержит информацию об обращении с твердыми коммунальными отходами |
| Хранение отходов |  | складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Территориальная схема | Территориальная схема обращения с отходами Смоленской области |
| --- | --- |
| Постановление № 775 | Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 775 «О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления» |
| Федеральный закон № 89 | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| ВМР | вторичные материальные ресурсы |
| ГО | городской округ |
| ГРОРО | государственный реестр объектов размещения отходов |
| КГО (КГМ) | крупногабаритные отходы (крупногабаритный мусор) |
| МО | муниципальное образование |
| ОРО | объект размещения отходов |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ФГИС ОПВК | федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности |
| ФГИС УТКО | федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов |
| ФККО | федеральный классификационный каталог отходов |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	10

РАЗДЕЛ 1. Нахождение источников образования отходов	13

РАЗДЕЛ 2. Количество образующихся отходов на территории Смоленской области	14

2.1. Твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории  Смоленской области	14

2.3. Обращение с отходами I и II классов опасности	17

2.4. Федеральная государственная информационная система учёта твердых  коммунальных отходов	18

РАЗДЕЛ 3. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации  и размещению отходов	19

РАЗДЕЛ 4. Места накопления отходов	21

4.1. Расположение существующих мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области	21

4.2. Раздельное накопление отходов на территории Смоленской области	25

РАЗДЕЛ 5. Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	39

5.1. Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания и объекты размещения отходов	39

5.2. Наличие пунктов сбора вторичных ресурсов на территории  Смоленской области	45

РАЗДЕЛ 6. Баланс количественных характеристик образования, обработки,  утилизации, обезвреживания, размещения отходов	47

РАЗДЕЛ 7. Схема потоков отходов	49

РАЗДЕЛ 8. Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведение  из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания,  размещения отходов	58

РАЗДЕЛ 9. Оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	61

РАЗДЕЛ 10. Прогнозные значения предельных тарифов в области размещения  с твердыми коммунальными отходами	63

РАЗДЕЛ 11. Cведения о зонах деятельности региональных операторов	66

РАЗДЕЛ 12. Электронная модель территориальной схемы	69

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:	72

ПРИЛОЖЕНИЯ

# ВВЕДЕНИЕ

Территориальная схема обращения с отходами Смоленской области разработана в целях организации комплексной системы сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области. Территориальная схема обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами и реализацию положений Стратегии обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов в целях получения из отходов вторичных ресурсов, возвращаемых в хозяйственный оборот, и снижения класса опасности захораниваемых отходов;

- безопасное захоронение отходов, обеспечивающее минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Территориальная схема подготовлена на основании материалов,
полученных от:

1) органов местного самоуправления Смоленской области;

2) органов исполнительной власти Смоленской области, территориальных федеральных органов исполнительной власти, а также ведомств и организаций, имеющих отношение к охране окружающей среды и обеспечению санитарной и экологической безопасности, системе санитарной очистки и обращению с отходами;

3) организаций, осуществляющих деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению (захоронению) отходов;

4) регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области.

Требования к территориальным схемам обращения с отходами установлены ст. 13.3 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.06.2024 № 775 «О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления» [5, 10].

Архитектура и функционал электронной модели представлены в разделе 12 «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Смоленской области» настоящей Территориальной схемы.

Территориальная схема разрабатывается сроком на 10 лет.

Таблица 1

Административная структура Смоленской области с указанием численности населения

| Наименование поселения | Численность населения, чел. на 01.01.2023 г., чел. | Численность населения, чел. на 01.01.2024 г., чел. | Численность населения, чел. на 01.01.2025 г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «город Смоленск» | 312 896 | 310 645 | 310 460 |
| Муниципальное образование «город Десногорск» | 24 956 | 24 684 | 24 470 |
| Муниципальное образование «Велижский муниципальный округ» | 8 985 | 8 848 | 8 583 |
| Муниципальное образование «Вяземский муниципальный округ» | 70 668 | 69 941 | 69 166 |
| Муниципальное образование «Гагаринский муниципальный округ» | 40 165 | 39 257 | 38 625 |
| Муниципальное образование «Глинковский муниципальный округ» | 3 446 | 3 397 | 3 337 |
| Муниципальное образование «Демидовский муниципальный округ» | 10 837 | 10 717 | 10 476 |
| Муниципальное образование «Дорогобужский муниципальный округ» | 23 997 | 23 563 | 23 189 |
| Муниципальное образование «Духовщинский муниципальный округ» | 13 909 | 13 641 | 13 463 |
| Муниципальное образование «Ельнинский муниципальный округ» | 11 170 | 10 930 | 10 705 |
| Муниципальное образование «Ершичский муниципальный округ» | 5 172 | 5 052 | 4 926 |
| Муниципальное образование «Кардымовский муниципальный округ» | 10 709 | 10 664 | 10 591 |
| Муниципальное образование «Краснинский муниципальный округ» | 10 449 | 10 187 | 9 981 |
| Муниципальное образование «Монастырщинский муниципальный округ» | 7 915 | 7 769 | 7 570 |
| Муниципальное образование «Новодугинский муниципальный округ» | 7 264 | 7 059 | 6 941 |
| Муниципальное образование «Починковский муниципальный округ» | 24 591 | 24 335 | 23 914 |
| Муниципальное образование «Рославльский муниципальный округ» | 60 842 | 59 934 | 59 175 |
| Муниципальное образование «Руднянский муниципальный округ» | 20 861 | 20 478 | 20 184 |
| Муниципальное образование «Сафоновский муниципальный округ» | 50 411 | 49 887 | 49 501 |
| Муниципальное образование «Смоленский муниципальный округ» | 60 785 | 61 413 | 61 815 |
| Муниципальное образование «Сычевский муниципальный округ» | 12 064 | 11 980 | 11 844 |
| Муниципальное образование «Темкинский муниципальный округ» | 4 250 | 4 146 | 4 008 |
| Муниципальное образование «Угранский муниципальный округ» | 6 699 | 6 524 | 6 369 |
| Муниципальное образование «Хиславичский муниципальный округ» | 6 535 | 6 419 | 6 268 |
| Муниципальное образование «Холм-Жирковский муниципальный округ» | 7 916 | 7 716 | 7 566 |
| Муниципальное образование «Шумячский муниципальный округ» | 8 196 | 7 974 | 7 753 |
| Муниципальное образование «Ярцевский муниципальный округ» | 47 353 | 46 827 | 46 216 |
| Итого по Смоленской области: | 873 041 | 863 987 | 857 096 |

По состоянию на 01.01.2025 численность населения Смоленской области составила 857 тыс. человек [27].

- РАЗДЕЛ 1. Нахождение источников образования отходов

В Территориальную схему обращения с отходами Смоленской области включена информация об источниках образования отходов с указанием их наименования, адреса (приложения 1.1, 1.2).

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений органов местного самоуправления, Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), федеральной службы государственной статистики, сведений из открытых источников информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация об источниках образования отходов отражена в электронной 
модели Территориальной схемы, являющейся ее неотъемлемой частью.

Распределение источников образования отходов представлено на рисунке 2.

Рис. 2 – Источники образования отходов

Источники образования отходов распределены по территории Смоленской 
области неравномерно. Желтый цвет отражает распространение очагов наивысшей концентрации, синий цвет показывает минимальные показатели выбранного параметра. Таким образом, видно, что большая часть источников образования отходов сконцентрирована в непосредственной близости от городов – районных центров и городов с высоким показателем численности населения.

- РАЗДЕЛ 2. Количество образующихся отходов на территории Смоленской области

2.1. Твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории 
Смоленской области

В таблице 2.1.1 представлены данные образования твердых коммунальных отходов в соответствии с отчетом регионального оператора по исполнению соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами за 2024 год.

Таблица 2.1.1

Сведения об источниках образования твердых коммунальных отходов, в которых осуществляют деятельность потребители услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

| Количество источников образования ТКО, в которых осуществляют деятельность потребители услуги по обращению с ТКО, относящихся к одной категории | Расчетная масса ТКО по каждой категории потребителей и расчетный объем таких отходов по каждой категории потребителей, а также в разрезе зон деятельности региональных операторов, на 01.01.2025 тыс. тонн |  | Количество расчетных единиц по каждой категории потребителей, единиц |  | Расчетный коэффициент плотности ТКО | Расчетный коэффициент плотности ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х | куб. м | тонн | проживающий | 1 куб. метр | тонн на куб. метр | куб. метр на тонну |
| Автозаправочные станции | 91 | 13 | х | 18 | 0,139 | 7,21 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 343 | 48 | х | 127 | 0,139 | 7,21 |
| Автомойка | 54 | 7 | х | 30 | 0,139 | 7,21 |
| Административные, офисные учреждения | 23 292 | 3 232 | х | 15 535 | 0,139 | 7,21 |
| Бани, сауны | 265 | 37 | х | 43 | 0,139 | 7,21 |
| Банки, финансовые учреждения | 1 721 | 239 | х | 462 | 0,139 | 7,21 |
| Библиотеки, архивы | 207 | 29 | х | 756 | 0,139 | 7,21 |
| Выставочные залы, музеи | 186 | 26 | х | 144 | 0,139 | 7,21 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 728 | 101 | х | 543 | 0,139 | 7,21 |
| Гостиницы | 622 | 86 | х | 55 | 0,139 | 7,21 |
| Детские дома, интернаты | 17 | 2 | х | 5 | 0,139 | 7,21 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 1 650 | 229 | х | 494 | 0,139 | 7,21 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 4 070 | 565 | х | 1 072 | 0,139 | 7,21 |
| Кладбища | 8 729 | 1 211 | х | 974 | 0,139 | 7,21 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 878 | 122 | х | 912 | 0,139 | 7,21 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 299 | 42 | х | 102 | 0,139 | 7,21 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 60 | 8 | х | 76 | 0,139 | 7,21 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 69 | 10 | х | 74 | 0,139 | 7,21 |
| Отделения связи | 1 034 | 143 | х | 228 | 0,139 | 7,21 |
| Павильон | 3 063 | 425 | х | 2 265 | 0,139 | 7,21 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 14 | 2 | х | 30 | 0,139 | 7,21 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 391 | 54 | х | 1 479 | 0,139 | 7,21 |
| Продовольственный магазин | 19 264 | 2 673 | х | 2 632 | 0,139 | 7,21 |
| Промтоварный магазин | 2 716 | 377 | х | 1 908 | 0,139 | 7,21 |
| Ремонт и пошив одежды | 138 | 19 | х | 94 | 0,139 | 7,21 |
| Рынки продовольственные | 57 | 8 | х | 6 | 0,139 | 7,21 |
| Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1 372 | 190 | х | 137 | 0,139 | 7,21 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 108 | 15 | х | 90 | 0,139 | 7,21 |
| Супермаркет (универмаг) | 29 741 | 4 127 | х | 560 | 0,139 | 7,21 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 835 | 255 | х | 633 | 0,139 | 7,21 |
| Иная категория | 527 184 | 73 157 | х | 2 786 | 0,139 | 7,21 |
| Жилые помещения в многоквартирных домах, индивидуальные жилые дома | 1 616 140 | 227 625 | 893 635 | х | 0,141 | 7,10 |

Итого средняя плотность ТКО по Смоленской области составляет 7.13куб. метр на тонну.

2.3. Обращение с отходами I и II классов опасности

С 1 марта 2022 года в России действуют новые правила обращения с отходами I и II классов опасности. Предприятие Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Федеральный экологический оператор», определенное федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности, осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию данных отходов на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.4 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности (далее – отходообразователи), передают данные отходы федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности за исключением случаев самостоятельного обращения с отходами I и II классов опасности при наличии в собственности или на ином законном основании объектов утилизации, обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности [5].

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 2684-р «Об определении федерального оператора по обращению с отходами 
I и II классов опасности» федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» определено федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности на территории Российской Федерации (федеральный оператор) [17].

Пунктом 2 статьи 14.1 Федерального закона № 89-ФЗ установлено, что федеральный оператор осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

Организационное и информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами I и II классов осуществляется на площадке единой цифровой платформы – федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК). ФГИС ОПВК позволяет заключать договоры, подавать заявки на вывоз отходов в режиме реального времени и оперативно обмениваться электронными документами.

Отходообразователи, которые имеют собственные мощности по обращению 
с отходами I и II классов, регистрируются в системе ФГИС ОПВК и вносят в систему информацию о полном жизненном цикле опасных отходов с момента образования до подтвержденного факта переработки на конкретных мощностях.

Отходообразователи, которые не имеют собственных мощностей по обращению с отходами I и II классов, регистрируются в системе ФГИС ОПВК
 и заключают договор с федеральным оператором.

2.4. Федеральная государственная информационная система учёта твердых 
коммунальных отходов

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ ППК «Российский экологический оператор» создана федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) [5].

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 913 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов» определены поставщики информации, размещающие информацию в ФГИС УТКО [14].

Поставщиками информации являются:

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- органы местного самоуправления;

- региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами;

- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Состав, сроки и периодичность размещения информации во ФГИС УТКО предусмотрены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.12.2022 № 919 «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектами, размещающими информацию в данной системе» [19].

ФГИС УТКО введена в эксплуатацию приказом Минприроды России 
от 29.11.2023 № 793 «О вводе в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов» [20].

В ФГИС УТКО содержится:

- информация о контейнерных площадках;

- количество образовавшихся отходов;

- зона деятельности регионального оператора;

- источники образования отходов;

- объекты обращения с отходами;

- схема потоков ТКО.

- РАЗДЕЛ 3. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации 
и размещению отходов

В соответствии с требованиями ст. 13.3 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 [5] Территориальная схема обращения с отходами должна включать в себя данные о целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, установленных в субъекте Российской Федерации (с разбивкой по годам).

Целевые показатели, характеризующие деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, отражают эффективность обращения с ТКО в результате реализации территориальной схемы обращения с ТКО, позволяют оценить выполнение мероприятий, способствующих вовлечению отходов в переработку в качестве вторичных ресурсов, созданию системы сбора вторичных ресурсов.

Таблица 3.1

Показатели федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» по Смоленской области

| Наименование показателя | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля захораниваемых ТКО в общей массе образованных ТКО | Процент | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 68,3 |
| Доля обрабатываемых ТКО в общей массе образованных ТКО | Процент | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100 |

Таблица 3.2

Доля обработанных, обезвреженных, утилизированных и захороненных ТКО

| Значение по годам | Количество обработанных ТКО в год, тонн | Количество захороненных ТКО в год, тонн | Количество образованных ТКО в год, тонн | Количество утилизированных ТКО в год, тонн | Доля обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО, % | Доля захороненных ТКО в общем количестве образованных ТКО, % | Доля утилизированных ТКО в общем количестве образованных ТКО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 185 380,2 | 308 629,3 | 315 077,4 | 4 964,2 | 59,1 | 98,6 | 1,4 |
| 2026 | 185 380,2 | 308 629,3 | 315 077,4 | 4 964,2 | 59,1 | 98,6 | 1,4 |
| 2027 | 185 380,2 | 308 629,3 | 315 077,4 | 4 964,2 | 59,1 | 98,6 | 1,4 |
| 2028 | 185 380,2 | 308 629,3 | 315 077,4 | 4 964,2 | 59,1 | 98,6 | 1,4 |
| 2029 | 185 380,2 | 308 629,3 | 315 077,4 | 4 964,2 | 59,1 | 98,6 | 1,4 |
| 2030 | 315 077,4 | 215 197,9 | 315 077,4 | 99 174,5 | 100 | 68,3 | 31,7 |

- РАЗДЕЛ 4. Места накопления отходов

4.1. Расположение существующих мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области

Места накопления отходов главным образом представлены контейнерными площадками. Данные о нахождении мест накопления отходов представлены в соответствии со схемами размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестрами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов органов местного самоуправления (Приложение 2).

На территории Смоленской области установлено 17 070 контейнера различной вместимостью от 0,2 м3 до 8 м3 .

Сведения о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов

Таблица 4.1

| Территория муниципального образования или части муниципального образования | Количество мест (площадок) накопления ТКО | Количество мест (площадок) накопления ТКО, предусматривающих раздельное накопление ТКО | Количество контейнеров (бункеров), используемых для накопления ТКО (заполняется по каждому типу из следующих типов контейнеров (бункеров): 1 - для совместного накопления твердых коммунальных отходов; 2 - для раздельного накопления твердых коммунальных отходов; 3 - для крупногабаритных отходов; 4 - иные) |  |  |  | Количество контейнеров (бункеров), планируемых к приобретению региональными операторами по обращению с ТКО (заполняется по каждому типу из следующих типов контейнеров (бункеров): 1 - для совместного накопления твердых коммунальных отходов; 2 - для раздельного накопления твердых коммунальных отходов; 3 - для крупногабаритных отходов; 4 - иные) |  |  |  | Потребность в организации новых мест (площадок) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ – город Смоленск | 1243 | 236 | 3396 | 234 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Городской округ – город Десногорск | 319 | 18 | 363 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Муниципальное образование «Велижский муниципальный округ» | 166 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Муниципальное образование «Вяземский муниципальный округ» | 428 | 0 | 826 | 0 | 80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Муниципальное образование «Гагаринский муниципальный округ» | 375 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование «Глинковский муниципальный округ» | 220 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Муниципальное образование «Демидовский муниципальный округ» | 165 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Муниципальное образование «Дорогобужский муниципальный округ» | 210 | 26 | 240 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Муниципальное образование «Духовщинский муниципальный округ» | 225 | 20 | 344 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Муниципальное образование «Ельнинский муниципальный округ» | 367 | 0 | 587 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Муниципальное образование «Ершичский муниципальный округ» | 192 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование «Кардымовский муниципальный округ» | 250 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Муниципальное образование «Краснинский муниципальный округ» | 309 | 41 | 464 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Муниципальное образование «Монастырщинский муниципальный округ» | 229 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Муниципальное образование «Новодугинский муниципальный округ» | 343 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Муниципальное образование «Починковский муниципальный округ» | 460 | 28 | 747 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Муниципальное образование «Рославльский муниципальный округ» | 400 | 10 | 1000 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Муниципальное образование «Руднянский муниципальный округ» | 134 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 50 |
| Муниципальное образование «Сафоновский муниципальный округ» | 222 | 49 | 643 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Муниципальное образование «Смоленский муниципальный округ» | 829 | 36 | 1221 | 101 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Муниципальное образование «Сычевский муниципальный округ» | 521 | 0 | 699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 |
| Муниципальное образование «Темкинский муниципальный округ» | 122 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Муниципальное образование «Угранский муниципальный округ» | 156 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Муниципальное образование «Хиславичский муниципальный округ» | 290 | 0 | 290 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Муниципальное образование «Холм-Жирковский муниципальный округ» | 254 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Муниципальное образование «Шумячский муниципальный округ» | 217 | 0 | 477 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Муниципальное образование «Ярцевский муниципальный округ» | 232 | 17 | 431 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Всего по Смоленской области | 8 878 | 481 | 15868 | 541 | 661 | 13 | по 800 контейнеров в год |  |  |  | 1210 |

Всего на территории Смоленской области оборудовано 8 878 контейнерных площадок, установлено 17 070 контейнеров (бункеров).

Распределение объектов накопления отходов представлено на рисунке 3.

Рис. 3 - Распределение объектов накопления отходов

Места накопления отходов распределены по территории Смоленской области неравномерно. Желтый цвет отражает распространение очагов наивысшей концентрации, синий цвет показывает минимальные показатели выбранного параметра. Таким образом, видно, что большая часть источников ТКО сконцентрирована в непосредственной близости от городов - районных центров и городов с высоким показателем численности населения.

Нанесение мест накопления отходов на карту Смоленской области реализовано в электронной модели Территориальной схемы.

4.2. Раздельное накопление отходов на территории Смоленской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления», Правилами обращения с отходами с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, статьей 3 областного закона от 23.03.2017 № 28-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере обращения с отходами производства и потребления», в целях предотвращения вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения полезных компонентов, содержащихся в твердых коммунальных отходах, в хозяйственный оборот принято постановление Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Смоленской области» [5, 11. 9. 13].

Указанное постановление регулирует деятельность по накоплению твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельному накоплению, на территории Смоленской области, а также определяет ряд требований к контейнерам и контейнерным площадкам для твердых коммунальных отходов.

Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями и складирование отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих видов ТКО.

Организация раздельного накопления ТКО в зависимости от объемов образуемых ТКО и плотности застройки территории осуществляется следующими способами:

- установка специальных контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла;

- установка контейнеров для утильных фракций (бумага, стекло, пластик и другое) и стандартных контейнеров для ТКО (с пищевой составляющей) на специально отведенных местах.

- установка железобетонных контейнерных шкафов - экошкафов для раздельного накопления ТКО.

Экошкаф представляет собой конструкцию, состоящую из бетонного основания с элементами для крепления, каркаса из арматуры, внутри которого находятся контейнеры (1 или 2) для приема ТКО. Экошкаф оборудован приемными люками (1 или 2) и дверцами для выкатки (извлечения) контейнера для ТКО. Экошкаф более устойчив к взломам и повреждениям, наносимым физическими лицами.

При осуществлении раздельного накопления ТКО используются контейнеры 
с цветовой индикацией, соответствующей разным видам ТКО:

- в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы бумаги, бумажных изделий и картона;

- в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются отходы 
из пластмасс (пластика);

- в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются отходы стекла и изделий из стекла.

При осуществлении раздельного накопления ТКО при необходимости используются дополнительные цветовые обозначения (сбор стекла различных цветов, сбор текстиля и пр.).

При раздельном накоплении ТКО выделяются полезные компоненты, подлежащие обезвреживанию, обработке, утилизации, перечень которых определяется в соответствии с федеральным законодательством.

Раздельное накопление ТКО на территории Смоленской области внедряется поэтапно в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Кроме того, в рамках областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области 20.11.2013 № 933 (далее - государственная программа), осуществляется внедрение системы накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) от населения, включающее в себя проведение работ по закупке, установке и содержанию контейнеров [15].

Ниже представлен перечень адресов размещения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и контейнеров для накопления опасных отходов по состоянию на 01.01.2025 г. Актуальный перечень размещается на сайте регионального оператора – АО «СпецАТХ.

Контейнеры для раздельного накопления пластика установлены в городе Смоленске по следующим адресам:

Ленинский район

- пер. 1-й Краснофлотский, д. 13

- пер. 1-й Краснофлотский, д. 15Б

- пер. 1-й Краснофлотский, д. 17

- пер. 2-й Краснофлотский, д. 38

- пер. 5-й Краснофлотский, д. 3

- пер. Киевский, д. 16/1

- пер. Киевский, д. 16/2

- пер. Киевский, д. 18

- пер. Колхозный, д. 15-Г

- пер. Колхозный, д. 19А

- пер. Ново-Чернушенский, 5

- пер. Тульский, д. 10

- пер. Тульский, д. 8 А

- пер. Юннатов, д.5

- пер. Юннатов, д.10

- пр-д. Ипподромный, д. 30

- пр-т. Гагарина, д. 12/1

- пр-т. Гагарина, д. 22

- пр-т. Гагарина, д. 30

- пр-т. Гагарина, д. 68

- пр-т. Гагарина, д. 72

- пр-т. Гагарина, д. 74

- Досуговское ш. 36

- Киевское ш. 60

- ул. Пржевальского, д. 2

- ул. Пржевальского, д. 8

- ул. Пригородная, д. 5

- ул. Академика Петрова, д. 7

- ул. Багратиона, д. 15

- ул. Багратиона, д. 22

- ул. Багратиона, д. 57

- ул. Багратиона, д. 65

- ул. Багратиона, д. 8/1

- ул. Бакунина, д. 10

- ул. Бакунина, д. 12

- ул. Бакунина, д. 5

- ул. Воинов Интернационалистов, д. 2

- ул. Воинов Интернационалистов, д. 3

- ул. Воробьева, д. 36

- ул. Воробьева, д. 5

- ул. Гарабурды, д. 17Д

- ул. Гарабурды, д.5

- ул. Городок Коминтерна, д. 12

- ул. Городок Коминтерна, д. 17

- ул. Дзержинского, д. 7

- ул. Дохтурова, д. 1

- ул. Дохтурова, д. 27

- ул. Кирова, д. 14-А

- ул. Кирова, д. 25-В

- ул. Кирова, д. 29

- ул. Кирова, д. 32

- ул. Кловская, д. 17

- ул. Кловская, д. 25-А

- ул. Козлова, д. 3А

- ул. Колхозная, д. 48

- ул. Мало-Краснофлотская, д. 29-А

- ул. Мало-Краснофлотская, д. 37

- ул. Нарвская, д. 5

- ул. Нарвская, д. 7

- ул. Нахимова, д. 22

- ул. Нахимова, д. 29

- ул. Нахимова, д. 40-Г

- ул. Николаева, д. 14А

- ул. Николаева, д. 17

- ул. Николаева, д. 20

- ул. Николаева, д. 26

- ул. Николаева, д. 36

- ул. Николаева, д. 47-Е

- ул. Николаева, д. 51

- ул. Николаева, д. 63

- ул. Николаева, д. 7

- ул. Н-Неман, д. 23А

- ул. Н-Неман, д. 29

- ул. Н-Неман, д. 4

- ул. Н-Неман, д. 7

- ул. Октябрьской Революции, д. 24

- ул. Октябрьской Революции, д. 32

- ул. Трудовая, д. 2-А

- ул. Ясенный Водозабор, д. 1

- ул. Черняховского, д. 1

- ул. Черняховского, д. 10

- ул. Черняховского, д. 28

- ул. Черняховского, д. 40

Промышленный район

- пр-т. Строителей, д. 11

- пр-т. Строителей, д. 17

- пр-т. Строителей, д. 20

- пр-т. Строителей, д. 23-Б

- пр-т. Строителей, д. 3

- ул. 25 Сентября, д. 14/47

- ул. 25 сентября, д. 28

- ул. 25 сентября, д. 56

- мкр. Южный, д. 25А

- мкр. Южный, д. 25В

- мкр. Южный, д. 37

- Киевское ш. 53

- Киевское ш. 57

- ул. Шевченко, д. 52

- ул. Шевченко, д. 65а

- ул. Шевченко, д. 73

- ул. Шевченко, д. 91-А

- ул. Шевченко, д. 93

- ул. Шеина, д. 20

- ул. Тухачевского, д. 7

- ул. Тухачевского, д. 8

- ул. Раевского, д. 3

- ул. Раевского, д. 4

- ул. Румянцева, д. 17-Б

- ул. Румянцева, д. 19

- ул. Румянцева, д. 1-А

- ул. Рыленкова, д. 11в

- ул. Рыленкова, д. 23

- ул. Рыленкова, д. 32-Г

- ул. Рыленкова, д. 38а

- ул. Рыленкова, д. 44

- ул. Рыленкова, д. 52

- ул. Рыленкова, д. 54-А

- ул. Рыленкова, д. 6, кор. 2

- ул. Рыленкова, д. 89А

- ул. Соболева, д. 22

- ул. Соболева, д. 86А

- ул. Твардовского, д. 16

- ул. Твардовского, д. 22

- ул. Твардовского, д. 27

- ул. Твардовского, д. 2-Б

- ул. Твардовского, д. 3

- ул. Твардовского, д. 6-Б

- ул. П.Алексеева, д. 11 корп.3,4

- ул. П.Алексеева, д. 14

- ул. П.Алексеева, д. 5-А

- ул. Памфилова, д. 3-Б

- ул. Попова, д. 111

- ул. Попова, д. 112

- ул. Попова, д. 113

- ул. Попова, д. 14

- ул. Попова, д. 26

- ул. Попова, д. 38

- ул. Попова, д. 40-А

- ул. Попова, д. 48

- ул. Попова, д. 58

- ул. Попова, д. 68

- пер. Хлебозаводской, д. 6

- пр-д Соловьиная Роща (напротив д/с «Соловушка»)

- пр-т Гагарина, д. 39-А

- пр-т. Гагарина, д. 43В

- пр-т. Гагарина, д. 47

- ул. Брылевка, д. 20

- ул. Бульвар Гагарина, д. 10

- пер. Запольный, д. 5

- ул. Докучаева, д. 6

- ул. Генерала Паскевича, д. 25

- ул. Генерала Трошева, д. 8

- ул. Исаковского, д. 12 (ул. Мира, 3)

- ул. Крупской, д. 30

- ул. Крупской, д. 61-В

- ул. Крупской, д. 62

- ул. Куриленко, д. 13

- ул. Куриленко, д. 13-А

- ул. Куриленко, д. 2

- ул. Ломоносова, д. 1

- ул. Ломоносова, д. 16

- ул. Ломоносова, д. 21

- ул. Ломоносова, д. 6-А

- ул. Ломоносова, д. 7

- ул. М.Соколовского, д. 10

- ул. М.Соколовского, д. 14 в

- ул. М.Соколовского, д. 17

- ул. М.Соколовского, д. 2

- ул. Марии Октябрьской, д. 20

- ул. Маршала Жукова, д. 9

Заднепровский район

- Автозаводская, д.25

- Автозаводская, д.27

- Автозаводская, д.60

- ул. 12 лет Октября, д.7А

- ул. 12 лет Октября, д.9а

- ул. 12 лет Октября, д.13/1

- ул. Авиаторов, д.2

- ул. Авиаторов, д.3

- ул. Авиаторов, д.3А

- ул. Авиаторов, д.4

- ул. Авиаторов, д.5Б

- ул. Авиаторов, д.6

- ул. Авиаторов, д.7

- ул. Авиаторов, д.9

- ул. Марашала Еременко, д.28

- ул. Марашала Еременко, д.38

- ул. Марашала Еременко, д.52

- ул. Марашала Еременко, д.58

- ул. Маршала Еременко, д.54Б

- ул.Королевка, д.17

- ул.Юрьева, д.13

- ул.Юрьева, д.2

- ул.Юрьева, д.5

- ул.Юрьева, д.9

- мкр. Королевка, д.14

- ул. Толмачева, д.7

- ул. Валентины Гризодубовой, д.1Б

- ул. Валентины Гризодубовой, д.1В

- ул. Котовского, д.15

- ул. Котовского, д.27

- ул. Котовского, д.5В

- ул. Белинского, д.11

- пер. Госпитальный, д.15

- пер. Госпитальный, д.7

- ул. Звездная, д.2А

- ул. Кутузова, д.1

- ул. Кутузова, д.8

- ул. Лавочкина, д. 47/1

- ул. Лавочкина, д.52

- ул. Лавочкина, д.53

- ул. Лавочкина, д.54Б

- ул. Лавочкина, д.54Г

- ул. Лавочкина, д.56

- ул. Лавочкина, д.72

- ул. Островского, д.6

- ул. Ударников, д.36

- ул. Ударников, д.51

- ул. Фрунзе, д.22

- ул. Фрунзе, д.24

- ул. Фрунзе, д.39

- ул. Фрунзе, д.42А

- ул. Фрунзе, д.56

- ул. Фрунзе, д.66

- ул. Чернышевского, д. 5

Смоленский муниципальный округ

- д. Алтуховка, ул. 70 лет Победы, д. 1

- д. Алтуховка, ул. 70 лет Победы, д. 2

- д. Алтуховка, ул. Светлая, д. 1

- д. Алтуховка, ул. Светлая, д. 2

- д. Богородицкое, ул. Викторова, д. 18

- д. Богородицкое, ул. Викторова, д. 32

- д. Богородицкое, ул. Пригородная, д. 5

- д. Боровая, пер. ул. Центральная, Весенняя

- д. ДРСУ-1, ул. Дорожная, д. 1

- д. Киселевка, д. 15-В

- д. Киселевка, ул. Изумрудная, д. 1

- д. Киселевка, ул. Никольская, д. 5

- д. Киселевка, ул. Раздольная, д. 6

- д. Киселевка, ул. Раздольная, д. 7

- д. Кощино, пер. Новоселов, д. 6

- д. Кощино, ул. Дружбы, д. 31

- д. Кощино, ул. Калинина, д. 23

- д. Михновка, пер.3-й Озерный, д. 3

- д. Михновка, ул. Мира, д. 10

- д. Михновка, ул. Садовая, д. 7

- д. Нагать, ул. Полевая, д. 42

- д. Нагать, ул. Садовая, д. 3-А

- д. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 10

- д. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 18

- д. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 2

- д. Рай, ул. Лермонтовская (на въезде)

- д. Рай, ул. Парковая, д. 14

- д. Ясенная, ул. 1-я Коттеджная, д. 2

- д. Ясенная, ул. Заречная, д. 1

- д.Станички, ул. Вишневая, д. 1

- с. Пригорское, ул. Мира, д. 3

- с. Пригорское, ул. Овражная, д. 3

- с. Пригорское, ул. Октябрьская, д. 5

- с. Пригорское, ул. Шкурлова, д. 2

Город Десногорск

- г. Десногорск, 1 мкр., д. 6

- г. Десногорск, 1 мкр., д. 7а

- г. Десногорск, 1 мкр., д. 10

- г. Десногорск, 1 мкр., д. 11, 11а

- г. Десногорск, 1 мкр., 12а

- г. Десногорск, 1 мкр., 28

- г. Десногорск, 2 мкр., д. 9а

- г. Десногорск, 2 мкр., д. 10, д.9

- г. Десногорск, 2 мкр., д. 15

- г. Десногорск, 3 мкр., д. 4

- г. Десногорск, 3 мкр., д. 10

- г. Десногорск, 3 мкр., д. 14

- г. Десногорск, 4 мкр., д. 45

- г. Десногорск, 4 мкр., д. 47

- г. Десногорск, 5 мкр., д. 16

- г. Десногорск, 5 мкр., д. 5

- г. Десногорск, 8 мкр., около д. 114

Город Рославль

- г. Рославль, мкр. 15, д. 16

- г. Рославль, мкр. 15, д. 28

- г. Рославль, мкр. 16, д. 1

- г. Рославль, мкр. 17, д. 9

- г. Рославль, мкр. 34, д. 2

- г. Рославль, мкр. 34, д. 4

- г. Рославль, мкр. 34, д. 5

- г. Рославль, ул. Белинского, д. 19

- г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 88/92

- г. Рославль, ул. Энгельса, д. 12

Город Починок

- г. Починок, ул. Полевая, д. 8

- г. Починок, ул. Полевая  д. 21

- г. Починок, ул. Юбилейная, д. 5

- г. Починок, ул. 8 Марта, д. 38

- г. Починок, ул. Мелиоративная, д. 12

- г. Починок, ул. Карла Маркса, д.1

- г. Починок, пер. Терешковой, (кладбище)

- г. Починок, ул. Новобазарная, д. 57

- г. Починок, ул. Октябрьская, д. 23

- г. Починок, ул. Октябрьская, д. 5

- г. Починок, ул. Василия Теркина, д. 1

- г. Починок, ул. Пржевальского, д. 33

- г. Починок, 2-й Микрорайон, д. 1

- г. Починок, ул. Заводская, д. 37

- г. Починок, ул. Калинина, д. 53

- г. Починок, ул. Коммунистическая, д. 61

- г. Починок, 1-й Микрорайон, д. 7

- г. Починок, 2-й Микрорайон, д. 4

- г. Починок, Баяды, д. 1

- г. Починок, ул. Садовая д. 17

- г. Починок, ул. Строителей, д.7

- г. Починок, ул. Урицкого, д. 49А

- г. Починок, пер. Некрасова, д. 2

- г. Починок, ул. Некрасова, д. 16

- г. Починок, ул. Некрасова, д. 23

- г. Починок, 2-й Советский, д. 5

- г. Починок, 3-й Советский, д. 12

- г. Починок, ул. Советская, д. 35

- г. Починок, ул. Старобазарная, д. 23

- г. Починок, ул. Чкалова, д. 2А

Город Сафоново

- ул. Советская, 6, 41, 46

- ул. Шахтерская,7

- ул. Строителей, 28-а

- ул. Гагарина, 5-А ,9

- ул. Вахрушева, 9 -А, 23

- ул. Коммунистическая, 13

- ул. Ленина, 1-а, 9, 18, 21, 29-А, 31-А

- ул. Радищева, 16

- ул. Районная Подстанция, 6

- 1-й мкрн., 4

- 2- й мкрн., напротив д. 7, 9, 15, 19

- ул. Красноармейская, д. 11а

- ул. Ковалева, д. 1-А, 8

- ул. Мира, 11, за магазином «Южный»

- п. Шахта-3

- ул. Коммунальная, д. 2

- МЖК, 1-А, 5

- ул. Красногвардейская, д. 15, 28, 45

- ул. Первомайская, 11-А, 20, 63, 77

- ул. Революционная, 8

- ул. Свободы, 9, 21

- ул. Строителей, 10

- ул. Ленинградская, 31

- Городская (Лядно)+поворот на ветлечебницу

- Мкрн. ГМП, 22, 36, 38

- ул. Восточная д. 14, МКД

- ул. Привокзальная, 8

Поселок городского типа Красный

- пер. Багратиона, д. 3

- пер. Строителей, д. 2а

- пер. Строителей, д. 5а

- пер. Черняховского

- ул. Кутузова, д. 43

- ул. Набережная, д. 36

- ул. Советская, д. 55

- ул.Пушкина,д. 8

- ул. Больничный городок, д. 7

- ул. Восточная, д. 2

- ул. Куйбышева, д.22

- ул. Гоголя

- ул. Глинки, д. 16

- ул. Глинки, д. 5

- ул. Калинина, д. 30

- ул. Коминтерна, д. 11

- ул. Карла Маркса, д. 28

- ул. Карла Маркса, д. 7

- ул. Комсомольская, д. 20

- ул. Кутузова, д. 43

- ул. Ленина, д. 16а

- ул. Ленина, д. 2

- ул. Ленина, д. 79

- ул. Пионерская 7

- ул. Полевая, д. 11

- ул. Пржевальского, д. 5

- ул. Смоленская 3

- ул. Советская, д. 102а

- ул. Солнечная, д. 19

Поселок Гусино

- ул. Пролетарская

- ул. Интернациональная

- ул. Октябрьская, д. 30

- ул. Молодежная, д. 2

- ул. Вокзальная

- ул. Текстильщиков, д. 6

- пер. Первомайский

- ул. Песочная

- ул. Красногвардейская, напротив участка 23

- ул. Мичурина, напротив участка 15/2

- ул.Октябрьская,29а(рынок)

- Красноармейский пер., напротив дома 3

город Духовщина

- ул. Яковенко, д. 32

- ул. Смирнова, д. 4, д. 31

- ул. Луначарского, д. 74

- ул. Москалева, д. 1/63

- ул. Горького, д. 31 (К.Маркса д. 60/31)

- ул. Советская, д. 13

- ул. Исаковского, д. 47, д. 49, д. 75

- ул. Красноярская

- ул. Берзарина (напротив д. 24)

- ул. Квашнина, д. 1

- ул. Карла Либнехта, д. 20, д. 33, д. 44, д. 50, д. 54, д. 62, д. 79

Контейнеры для раздельного накопления стекла, бумаги и пластика установлены по следующим адресам:

- Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, д. Михновка, 
ул. Рождественская, д. 6 (Администрация Михновского сельского поселения) 
(3 шт.)

- Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, с. Талашкино, 
ул. Ленина, д. 7 (Администрация Талашкинского сельского поселения) (3 шт.)

Экошкафы для раздельного накопления пластика, стекла и бумаги расположены по адресам:

- г. Смоленск, ул. Пржевальского, ЦПКиО «Лопатинский сад»

- г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 6

- г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 7

- г. Смоленск, п. Красный Бор, лесопарковая зона («Сад памяти»)

- г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 7а (территория Средней школы № 12)

- г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 15

- г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 9

- г. Сафоново, ул. Новая, д. 25

- г. Десногорск, территория Атомпарка

Экобоксы для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) установлены по следующим адресам:

- г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29Г

- г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 13

- г. Смоленск, мкр. Южный, д. 4

- г. Смоленск, ул. Ленина, д. 13-А

- г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

- Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21

- Смоленская обл., д. Михновка ул. Рождественская д. 6

- Смоленская обл., Смоленский муниципальный округ, с. Талашкино, ул. Ленина д.7

- Смоленская обл., пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23

- Смоленская обл., с. Ершичи, ул. Советская, д. 6

- Смоленская обл., с. Ворга, ул. Ленина, д. 3

- Смоленская обл., г. Ельня, ул. Энгельса, д. 5

- Смоленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, д. 5б

- Смоленская обл., пгт. Шумячи, ул. Заводская, д. 25

- Смоленская обл., с. Первомайский, ул. Никольская, д. 38

- Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Путенкова, д. 20

- Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Рокоссовского, д. 43

- Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Металлургов, д. 1/2

- Смоленская обл., г. Рославль, ул. Заслонова, д. 2

- Смоленская обл., г. Рославль, ул. Большая Смоленская, д. 28

- Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Горняцкая, д. 1

- Смоленская обл., г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 8

- Смоленская обл., п. Холм-Жирковский, ул. Нахимовская д. 8, около Сбербанк

- Смоленская обл., ст. Игоревская, ул. Южная, д. 9

- Смоленская обл., с. Новодугино, ул. Советская, д. 1

- Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 1-мая, д. 8

- Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Калинина, д. 1

- Смоленская обл., г. Духовщина, ул. Максима Горького, 19

- Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Мелиоративная, 11

- Смоленская обл., с. Угра, ул. Советская, 12

- Смоленская обл., с. Темкино ул. Ефремова

- Смоленская обл., г. Десногорск, 1 мкр. (у здания Лифтерской МУП ККП)

- Смоленская обл., п. Красный, ул. К. Маркса (центральный парк)

- Смоленская обл., г. Сычевка, ул. Пушкина, д. 25

- Смоленская обл., г. Починок, пер. Терешковой, д. 21

- Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. Революционная, д. 45

- Смоленская обл., пгт. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 15А

Контейнеры для сбора отработанных источников малого тока (батареек) установлены по следующим адресам:

- г. Смоленск, ТРЦ «Галактика», ул. Ново-Московская, д. 2/8 (2 шт.)

- г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1

- г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а

- г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13

В электронную модель Территориальной схемы включен картографический модуль, содержащий сведения о местах накопления указанных видов отходов.

На сайте Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области публикуется информация, направленная на информированность граждан о сроке и порядке внедрения системы раздельного накопления отходов.

В целях развития системы раздельного накопления ТКО на территории Смоленской области информация также отражена на сайтах подведомственных Министерству организаций: областного государственного бюджетного учреждения «Экология» (ecology67.ru), акционерного общества «Спецавтохозяйство» (sah67.ru), открытого акционерного общества «Инженерно-технический центр «Экология» (ekologia67.ru).

Кроме того, информация регулярно публикуется на официальных страницах Министерства в социальных сетях:

| - «ВКонтакте» | https://vk.com/mpr_67; |
| --- | --- |
| - «Одноклассники» | https://ok.ru/smolpriroda67; |
| - «Telegram» | https://t.me/mpr_67. |

РАЗДЕЛ 5. Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

5.1. Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания и объекты размещения отходов

В соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 22.04.2011 г. деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов является лицензируемой [7].

Деятельность по обезвреживанию ТКО на территории Смоленской области не осуществляется.

Деятельность по утилизации ТКО на территории Смоленской области 
не осуществляется.

Деятельность по обработке ТКО в регионе осуществляет АО «Спецавтохозяйство» и ОГУП «Экология». На территории Смоленской области действует 3 объекта сортировки твердых коммунальных отходов общей мощностью 
150 000 тонн/год.

Сведения об объектах обработки отражены в таблице 5.1.1.

Деятельность по захоронению отходов на территории Смоленской области осуществляют специализированные организации, в соответствии с лицензионными требованиями. На территории региона действует 12 объектов размещения отходов, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов 
(далее - ГРОРО), сведения о которых отражены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.1

Действующие объекты обработки отходов на территории Смоленской области

| № п/п | Наименование объекта | Наименование юридического лица, эксплуатирующего объект обработки | Адрес местонахождения объекта, год ввода в эксплуатацию | Географические координаты местонахождения объекта | Производственная мощность объекта обработки отходов, тонн/год | Оборудование, применяемое для обработки отходов | Сведения о согласованной СЗЗ | Сведения о полученной лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоросортировочный комплекс | АО «Спецавтохозяйство» | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км, 2018 год (начало работы 2019 год) | 54.600109, 32.262840 | 100 000 | Конвейер подающий ленточный, конвейер сортировочный ленточный, конвейер реверсивный для подачи в мультилифт, пресс гидравлический, барабанный грохот | - | № Л020-00113-67/00100007 от 16.04.2013 |
| 2 | Мусоросортировочный комплекс | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Рославльский муниципальный округ, с. Богдановское, 2020 год (начало работы 2021 год) | 54.170087, 33.209672 | 25 000 | Конвейер подающий ленточный, конвейер сортировочный ленточный, конвейер реверсивный для подачи в мультилифт, пресс гидравлический | - | № Л020-00113-67/00099788 06.12.2016 |
| 3 | Мусоросортировочный комплекс | ОГУП «Экология» | Смоленская область, Рославльский муниципальный округ, в 2,5 км севернее д. Новая Даниловка, 2021 год | 54.093826, 32.963521 | 25 000 | Конвейер подающий ленточный, конвейер сортировочный ленточный, конвейер реверсивный для подачи в мультилифт, пресс гидравлический, барабанный грохот | - | № Л020-00113-67/00099788 06.12.2016 |

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 12 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) [5].

На территории Смоленской области имеется 12 действующих полигонов твердых коммунальных отходов.

Также на территории Смоленской области имеется 3 объекта обработки ТКО.

Информация о местах нахождения, технических характеристиках занесена 
в электронную модель.

Рис. 4 – Действующие объекты обращения с ТКО

Таблица 5.1.2

Сведения об объектах размещения отходов, включенных в ГРОРО и эксплуатируемых на территории 
Смоленской области, по состоянию на 01.01.2025

| № п/п | Наименование объекта | Наименование юридического лица, эксплуатирующего объект размещения отходов | Адрес местонахождения объекта, год начала эксплуатации объекта | Географические координаты | Годовая мощность объекта, тыс. тонн | Проектная вместимость, тыс. тонн | Остаточная вместимость, тыс. тонн | Дата определения остаточной вместимости объекта | Год планируемого вывода объекта из эксплуатации | Плановые значения показателей эффективности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТКО | АО «Спецавтохозяйство» | Смоленская обл., Смоленский муниципальный округ, северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км (ближайший насе-ленный пункт д. Белоручье), 2002 год | 54.601108, 32.263260 | 113,36 | 714,168 | 146,867 | 01.01.2025 | 2026 | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 2 | Полигон ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Вяземский муниципальный округ, ур. Пастиха | 55.142692 34.248047 | 56,668 | 354,080 | 72,317 | 2022 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 3 | Полигон ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Починковский муниципальный округ, в 1000 м северо-западнее д. Боровское | 54.395022 32.512103 | 9,471 | 269,293 | 185,241 | 2022 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 4 | Полигон ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Ельнинский муниципальный округ, вблизи дер. Васильки | 54.549188 33.22646 | 3,377 | 445,182 | 342,607 | 2022 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 5 | Полигон ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Хиславичский муниципальный округ, 1000 м южнее д. Заборье, Печерского с/п | 54.135991 32.180797 | 2,995 | 402,266 | 394,028 | 2020 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 6 | Полигон ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Рославльский муниципальный округ, 2,5 км к северу от д. Новая Даниловка | 54.093826 32.963521 | 26,941 | 464,0 | 233,927 | 2020 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 7 | Полигон ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Рославльский муниципальный округ, с. Богдановское | 54.170087 33.209672 | 11,389 | 300,078 | 171,358 | 2021 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 8 | Полигон ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Руднянский муниципальный округ, западная часть кадастрового квартала, восточнее дер. Красный двор | 54.963224 31.138383 | 13,857 | 75,365 | 48,306 | 2020 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 9 | Полигон ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Дорогобужский муниципальный округ, д. Ставково | 55.016917 33.374615 | 44,987 | 150,926 | 70,561 | 2020 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 10 | Полигон ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Краснинский муниципальный округ, левая сторона а/д Гусино-Высокий Холм | 54.714054 31.411768 | 3,238 | 53,589 | 15,361 | 2021 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 11 | Полигон ТКО | ОГУП «Экология» | Смоленская обл., Новодугинский муниципальный округ, в р-не дер. Головино | 55.590005 34.368009 | 8,710 | 105,600 | 89,439 | 2023 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |
| 12 | Полигон ТКО | ООО «Энергетическая компания № 1» | Смоленская область, Духовщинский муниципальный округ, вблизи д.Кислово | 55.238872, 32.382493 | 3,57 | 143,232 | 84,997 | 01,01,2025 | По факту заполнения | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха - 0 |

5.2. Наличие пунктов сбора вторичных ресурсов на территории 
Смоленской области

В качестве вторичных ресурсов на территории Смоленской области  
принимаются бумага, картон, цветной металлолом (алюминий), ПЭТ-бутылки, 
полиэтилен, стекло, шины и др.

Таблица 5.2

Наличие пунктов сбора вторичных ресурсов

на территории Смоленской области

| № п/п | Наименование организации (ссылка на официальный сайт) | Наименование принимаемого вторичного ресурса/отхода | Адрес места нахождения пункта приема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ИнфоТех» (http://www.smolensk-util.ru/) | Оргтехника: компьютеры, принтеры, телефоны, бытовая техника | г. Смоленск, ул. Свердлова, д. 24 |
| 2. | ООО «ТЦ «Тюменские аккумуляторы» (https://akb-smol.ru/) | Отработанные АКБ | г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 17. |
| 3. | ООО «АКБ Трейд» (https://akbtrade.ru/) | Отработанные аккумуляторы | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 74 |
| 4. | ООО «Эко - Ресурсы» (https://vtor67.ru/about_us) | Пластик (отходы пластмассы, пленки, изоляции, тары и др.), картон, макулатура (гофрокартон, картонная тара, использованная полиграфическая и бумажно-беловая продукция, пропитанный картон, немелованная бумага) Принимают от физических и юридических лиц | г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 4 а |
| 5. | ООО «НикоМет» (https://nikomet.com/) | Черный и цветной лом (принимают от физических и юридических лиц) | г. Рославль, ул. Коненкова, д. 64 |
| 6. | ООО «Минвтормет» | Металл (бытовой лом, железо, медь, алюминий, нержавейка, бронза, латунь, свинец, магний, титан, автомобили, аккумуляторы ) Принимают от физических и юридических лиц | г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23 (промышленная площадка по адресу: г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15) |
| 7. | ООО «Торговый Дом БМЗ» (https://tdbmz.com/venues-purchase-scrap/smolensk-branch/about-branch/) | Лом черных и цветных металлов Принимают от физических и юридических лиц. В случае большого объема метала выезжают на место. | г. Смоленск, ул. Лавочкина, (производственная база) |
| 8. | ООО «ЭКОВТОРПРОМ» (http://smolkroshka.ru/) | Резинотехнические изделия (покрышки) Принимают только от юридических лиц | Смоленская область, Починковский муниципальный округ, дер. Льнозавод |
| 9. | ООО «МПК Сплав» | Черные и цветные металлы, электронный лом Принимают от физических и юридических лиц | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, д. Красная Горка |
| 10. | ООО «Вист» (https://priemka-loma67.ru/) | Металлолом, цветные металлы (медь микс, медь кусок, медь блеск, медь луженая, медь газ. колонки луженые, медь газ кол. не луженые, латунь микс, латунь кусок, латунь радиаторы, бронза, алюминий микс / алюминий моторка, алюминий банка, алюминий электротехнический, алюминий пищевой, алюминий профиль, магний, нержавейка 10%, нержавейка 8%, цинк карбюраторный, цинк сантехнический, свинец кабельный, свинец плавленый, АКБ), черные металлы (лом черных металлов (микс), лом черных металлов 5А (негабарит), лом черных металлов 17А, лом черных металлов 12А (легковые авто в сборе) | Смоленский муниципальный округ, д. Новые Батеки, ул. Речная, д. 2 |
| 11. | ООО «Гагаринский шинный завод Эдеско» (http://gagarin-shina.com/) | Отходы шин и покрышек | Смоленская обл., Гагаринский муниципальный округ, 180 км трассы М1 (Москва - Минск) |
| 12. | ООО «Проминдустрия» | Стекло (бутылки и банки всех цветов с этикетками; бутылки и банки белые без этикеток; бутылки коричневые и зеленые без этикеток; стекло листовое; стекло тонированное; стекло закаленное) | г. Смоленск, пос. Маркатушино, д. 8 |
| 13. | Социальный магазин «1001спасибо» (https://vk.com/club125366585?ysclid=lrknoxpsd8496972907) | Одежда, вещи | г. Смоленск, ул. Беляева, д. 3а, 2 этаж |

РАЗДЕЛ 6. Баланс количественных характеристик образования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (далее – баланс отходов) включает в себя информацию о следующих параметрах:

- количество отходов, образованных на территории Смоленской области, 
и поступивших на территорию Смоленской области из других субъектов Российской Федерации;

- количество обработанных отходов, в том числе отходов, образованных на территории Смоленской области, и поступивших на территорию Смоленской  
области из других субъектов Российской Федерации;

- количество утилизированных отходов, в том числе отходов, образованных на территории Смоленской области, и поступивших на территорию Смоленской 
области из других субъектов Российской Федерации;

- количество обезвреженных отходов, в том числе отходов, образованных 
на территории Смоленской области, и поступивших на территорию Смоленской 
из других субъектов Российской Федерации;

- количество размещенных (захороненных) отходов, в том числе отходов, 
образованных на территории Смоленской области, и поступивших на территорию Смоленской области из других субъектов Российской Федерации.

Согласно информации, представленной Межрайонным Управлением Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям, на объекты размещения 
отходов Смоленской области не поступают отходы, образованные на территории других субъектов.

Таблица 6.1

Сводный баланс отходов производства и потребления по состоянию 
на 01.01.2025 по данным статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 2024 год

| Баланс отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие отходов на отчетный год | Образовано | Поступление из других хоз. субъектов | Обработано | Утилизировано | Обезврежено | Захоронено |
| 3 808 589,221 | 1 941 339,78 | 10 621,323 | 185 645,996 | 1 692 639,164 | 797,52 | 534 666,664 |

Информация размещена по ссылке: https://rpn.gov.ru/open-service/analytic-data/statistic-reports/production-consumption-waste/.

Таблица 6.2

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО на территории Смоленской области

| Год | Масса образованных твердых коммунальных отходов (тыс. тонн в год) | Масса ТКО, поступающая на объекты обработки с ТКО (тыс. тонн в год) | Масса ТКО, направленные на утилизацию (тыс. тонн в год) | Масса ТКО, поступающая на объекты размещения ТКО (тыс. тонн в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 | 315,1 | 185,4 | 5 | 308,6 |
| 2026 | 315,1 | 185,4 | 5 | 308,6 |
| 2027 | 315,1 | 185,4 | 5 | 308,6 |
| 2028 | 315,1 | 185,4 | 5 | 308,6 |
| 2029 | 315,1 | 185,4 | 5 | 308,6 |
| 2030 | 315,1 | 315,1 | 99,2 | 215,2 |

РАЗДЕЛ 7. Схема потоков отходов

Схема потоков отходов – это отображение движения отходов от источников 
образования отходов до объектов их обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения.

На сегодняшний день ТКО, образующиеся на территории Смоленской 
области, собираются и транспортируются на полигоны, включенные в ГРОРО, трое из которых оборудованы мусоросортировочными комплексами.

Отходы транспортируются по ступенчатой системе: сначала от источников 
образования отходов до объектов обработки, затем от объектов обработки отходов часть отобранных фракций транспортируется до объектов утилизации, а неутильные фракции после обработки поступают на объекты размещения отходов.

Ртутьсодержащие отходы и отработанные источники малого тока (батарейки), принимаемые от населения, передаются для дальнейшей утилизации 
и обезвреживания федеральному экологическому оператору.

Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и объектов размещения отходов, включенных 
в ГРОРО, представлены на рисунке 6.

Схема транспортирования отходов в рамках системы раздельного сбора ТКО от источников образования до объектов обработки и дальнейшего направления 
на утилизацию представлена на рисунке 6.

Перспективная схема потоков отходов от источников образования 
до комплексов по обращению с отходами представлена на рисунке 7.

Информация о транспортировании ТКО из округов Смоленской области 
до объектов обработки и размещения ТКО Смоленской области с указанием 
расстояния транспортирования отражена в таблице 5.

Рис. 5 – Схема потоков отходов

Рис. 6 – Схема потоков отходов в рамках системы раздельного сбора ТКО

Для дальнейшей утилизации отходы картона, бумаги и пластика направляют 
в соседние регионы: Липецкая, Брянская, Тверская области.

Резервная схема потоков отходов находится в приложении 3.

Рис. 7 – Перспективная схема потоков отходов с отображением количества 
образованных отходов

Информация о транспортировании ТКО от источников образования 
до объектов размещения ТКО по состоянию на 01.01.2025

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов в зоне деятельности в соответствии с Территориальной схемой. При возникновении каких-либо чрезвычайных или непредвиденных ситуаций, препятствующих размещению твердых коммунальных отходов на объекте размещения отходов, а также по решению суда региональный оператор вправе перенаправить потоки твердых коммунальных отходов на доступные объекты размещения отходов, включенные в Территориальную схему, до устранения непредвиденных обстоятельств.

К таким ситуациям могут относиться в том числе, но не ограничиваясь:

- приостановление  или прекращение деятельности объекта размещения отходов, в том числе по решению суда;

- приостановление или прекращение деятельности организации, эксплуатирующей объект размещения отходов (приостановление/аннулирование лицензии);

- смена юридического лица, являющегося организацией, эксплуатирующей объект размещения отходов;

- исключение объекта из Государственного реестра объектов размещения отходов;

- пожар на объекте;

- выход из строя техники на объекте;

- ремонт дороги к объекту;

- распутица, размытие, снежный завал подъездных путей и на самом объекте.

Предлагаемые возможные варианты при изменении потоков ТКО представлены в приложении 4.

Таблица 7

Схема потоков твердых коммунальных отходов на 2025 года

Зона деятельности регионального оператора по обращению с ТКО акционерного общества «Спецавтохозяйство»: вся территория Смоленской области.

| № п/п | Наименование начальной точки маршрута | Наименование конечной точки маршрута | Расчетная протяженность маршрута, км | Информация о доступности маршрута круглый год | Расчетная масса транспортируемых ТКО, тыс. тонн | Расчетная работа по транспортированию ТКО, тыс. тонно-километров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ - город Смоленск | Смоленская обл., Смоленский муниципальный округ, северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км | 30,00 | круглогодично | 104,88 | 185 202 763,73 |
| 2 | Городской округ - город Десногорск | Смоленская обл, Рославльский муниципальный округ, д. Богданово | 8,00 | круглогодично | 7,80 | 557 030,19 |
| 3 | Муниципальное образование «Велижский муниципальный округ» | Смоленская обл., Руднянский муниципальный округ, восточнее д. Красный двор | 86,75 | круглогодично | 2,85 | 316 593,94 |
| 4 | Муниципальное образование «Вяземский муниципальный округ» | Смоленская обл., Вяземский муниципальный округ, д. Володарец | 22,66 | круглогодично | 24,86 | 6 124 722,40 |
| 5 | Муниципальное образование «Гагаринский муниципальный округ» | Смоленская обл., Вяземский муниципальный округ, д. Володарец | 91,50 | круглогодично | 14,20 | 7 408 401,60 |
| 6 | Муниципальное образование «Глинковский муниципальный округ» | Смоленская обл., Починковский муниципальный округ, д. Боровское | 47,00 | круглогодично | 1,29 | 103 808,30 |
| 7 | Муниципальное образование «Демидовский муниципальный округ» | Смоленская обл., Руднянский муниципальный округ, восточнее д. Красный двор | 72,17 | круглогодично | 3,09 | 247 211,67 |
| 8 | Муниципальное образование «Дорогобужский муниципальный округ» | Смоленская обл., Дорогобужский муниципальный округ, д. Ставково | 28,60 | круглогодично | 16,00 | 1 409 820,15 |
| 9 | Муниципальное образование «Духовщинский муниципальный округ» | Смоленская обл., Духовщинский муниципальный округ, д. Кислово | 21,90 | круглогодично | 4,01 | 266 270,90 |
| 10 | Муниципальное образование «Ельнинский муниципальный округ» | Смоленская обл., Ельнинский муниципальный округ, д. Васильки | 12,85 | круглогодично | 3,35 | 222 614,75 |
| 11 | Муниципальное образование «Ершичский муниципальный округ» | Смоленская обл, Рославльский муниципальный округ, д. Новая Даниловка | 69,25 | круглогодично | 1,77 | 197 087,55 |
| 12 | Муниципальное образование «Кардымовский муниципальный округ» | Смоленская обл., Смоленский муниципальный округ, северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км | 61,25 | круглогодично | 3,09 | 249 756,33 |
| 13 | Муниципальное образование «Красниснкий муниципальный округ» | Смоленская обл., муниципальный округ, п. Гусино | 19,15 | круглогодично | 2,60 | 210 398,53 |
| 14 | Муниципальное образование «Монастырщинский муниципальный округ» | Смоленская обл., Хиславичский муниципальный округ, д. Заборье | 43,86 | круглогодично | 1,43 | 92 649,37 |
| 15 | Муниципальное образование «Новодугинский муниципальный округ» | Смоленская обл., Новодугинский муниципальный округ, д. Головино | 26,00 | круглогодично | 2,24 | 188 435,75 |
| 16 | Муниципальное образование «Починковский муниципальный округ» | Смоленская обл., Починковский муниципальный округ, д. Боровское | 17,55 | круглогодично | 6,28 | 799 857,11 |
|  | Мурыгинский территориальный комитет муниципального образования «Починковский муниципальный округ» | Смоленская обл., Смоленский муниципальный округ, северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км | 6,50 | круглогодично | 0,62 |  |
| 17 | Муниципальное образование «Рославльский муниципальный округ» | Смоленская обл, Рославльский муниципальный округ, д. Новая Даниловка | 31,50 | круглогодично | 20,87 | 6 297 098,56 |
|  | Екимовичский территориальный комитет муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» | Смоленская обл, Рославльский муниципальный округ, д. Богданово | 30,2 | - | - | - |
| 18 | Муниципальное образование «Руднянский муниципальный округ» | Смоленская обл., Руднянский муниципальный округ, восточнее д. Красный двор | 17,80 | круглогодично | 7,79 | 788 786,19 |
| 19 | Муниципальное образование «Сафоновский муниципальный округ» | Смоленская обл., Дорогобужский муниципальный округ, д. Ставково | 47,54 | круглогодично | 24,37 | 2 468 618,91 |
| 20 | Муниципальное образование «Смоленский муниципальный округ» | Смоленская обл., Смоленский муниципальный округ, северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км | 49,81 | круглогодично | 21,21 | 10 430 108,74 |
| 21 | Муниципальное образование «Сычевский муниципальный округ» | Смоленская обл., Новодугинский муниципальный округ, д. Головино | 37,40 | круглогодично | 2,20 | 256 586,27 |
| 22 | Муниципальное образование «Темкинский муниципальный округ» | Смоленская обл., Вяземский муниципальный округ, д. Володарец | 71,75 | круглогодично | 2,01 | 234 259,00 |
| 23 | Муниципальное образование «Угранский муниципальный округ» | Смоленская обл., Вяземский муниципальный округ, д. Володарец | 75,33 | круглогодично | 1,92 | 224 094,87 |
| 24 | Муниципальное образование «Хиславичский муниципальный округ» | Смоленская обл., Хиславичский муниципальный округ, д. Заборье | 12,73 | круглогодично | 1,52 | 98 259,92 |
| 25 | Муниципальное образование «Холм-Жирковский муниципальный округ» | Смоленская обл., Дорогобужский муниципальный округ, д. Ставково | 91,00 | круглогодично | 3,41 | 364 713,77 |
| 26 | Муниципальное образование «Шумячский муниципальный округ» | Смоленская обл, Рославльский муниципальный округ, д. Новая Даниловка | 65,75 | круглогодично | 2,54 | 271 815,58 |
| 27 | Муниципальное образование «Ярцевский муниципальный округ» | Смоленская обл., Смоленский муниципальный округ, северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км | 94,33 | круглогодично | 26,88 | 6 655 293,77 |
| Итого по Смоленской области: |  |  | 44,48 | X | 315,08 | 231 694 894,02 |

РАЗДЕЛ 8. Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведение 
из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов

Разработка Территориальной схемы в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых принципах:

- В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, весь объем ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку [5].

- В целях минимизации накопленного экологического ущерба объекты по утилизации, обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны соответствовать требованиям природоохранного законодательства с учетом установленных ограничений и запретов. К числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся такие, как: наличие системы учета поступающих отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие системы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление  и отвод фильтрата, биогаза, дизенфикционные ванны и др.), наличие регистрации  объектов в ГРОРО, наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатируемой объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное  установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологического контроля.

Количество перспективных объектов размещения, обработки и их основные технологические параметры определены на основании:

- Формирующихся в течение срока действия Территориальной схемы пустот в части объектов обращения с отходами, а также расположения областей количественной концентрации отходов.

- Логистических расчетов по оптимизации транспортной схемы перемещения ТКО и их балластных фракций после обработки.

- Оптимизации тарифного уровня в зоне обслуживания регионального оператора.

В целях создания эффективной системы обращения с отходами Территориальной схемой предусмотрено строительство объектов, представленных в таблице 8.

Таблица 8

Сведения о планируемых к строительству, реконструкции объектах обработки и размещения ТКО

| № п/п | Наименование планируемых к строительству, реконструкции объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО | Координаты расположения объекта | Тип объекта (обработка, размещение, обезвреживание, утилизация, энергетическая утилизация) | Тип реализации (новое строительство, реконструкция) | Планируемая дата ввода в эксплуатацию объекта обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО (год)* | Проектная мощность (прирост мощности) планируемого к строительству (реконструкции) объекта обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО (тыс. тонн/год) | Доля утилизации (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отбор ВМР | Компостирование | Альтернативное топливо (RDF) | Итоговая доля утилизации |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Комплекс по обращению с ТКО в Сафоновском муниципальном округе (строительство комплекса сортировки)***** | 55.178834842, 33.329769368 | обработка | новое строительство | 2029 | 100** | 15**** | - | - | 15 |
| 2 | Комплекс по обращению с ТКО в Сафоновском муниципальном округе (строительство участка захоронения)***** | 55.180097488, 33.338307874 | размещение | новое строительство | 2029 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс по обращению с ТКО в Сафоновском муниципальном округе (строительство участка компостирования)***** | 55.172523306, 33.341950449 | утилизация | новое строительство | 2029 | 35 | - | 100 | - | 100 |
| 4 | Полигон ТКО в Смоленском районе | 54.601108, 32.263260 | размещение | новое строительство | 2026 | 160,0 | - | - | - | - |
| 5 | Мусороперерабатывающий комплекс в Смоленском районе (переоборудование (достройка) комплекса сортировки)**** | 54.601108, 32.263260 | обработка | реконструкция | 2026 | 160,0 | 15**** | - | - | 15 |
| 6 | Мусороперерабатывающий комплекс в Смоленском районе (строительство участка компостирования) | 54.601108, 32.263260 | утилизация | новое строительство | 2028 | 48,0 | - | 100 | - | 100 |
| 7 | Мусороперерабатывающий комплекс в Смоленском районе (строительство линии производства RDF) | 54.601108, 32.263260 | утилизация | новое строительство | 2029 | 24.0 | - | - | 100*** | 100 |

* Указаны годы строительства;

** Мощность объекта указана при работе в двухсменном режиме;

*** При условии наличия потребителя и подтверждения спроса на альтернативное топливо и RDF;

**** В 2029 году на сортировках планируется увеличение доли отбора ВМР за счет внедрения раздельного сбора в субъект;

***** В стадии выбора земельного участка.

Конкретные технологические решения в части строительства/реконструкции и рекультивации объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии достижения запланированных целевых показателей, установленных Территориальной схемой, и соответствия наилучшим достигнутым технологиям.

РАЗДЕЛ 9. Оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Оценка объема планируемых капитальных вложений осуществлялась с учетом необходимости строительства, реконструкции, вывода из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, необходимых для развития отрасли обращения с отходами на территории Смоленской области и приведена в таблице 9.

Таблица 9

Объем планируемых капитальных вложений в строительство, реконструкцию, 
выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения отходов

| № п/п | Наименование планируемых к строительству, реконструкции объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО | Координаты расположения объекта | Тип объекта (обработка, размещение, обезвреживание, утилизация, энергетическая утилизация) | Тип реализации (новое строительство, реконструкция) | Год реализации решения* | Проектная мощность (прирост мощности) планируемого к строительству (реконструкции) объекта обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО (тыс. тонн/год) | Стоимость реализации решения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс по обращению с ТКО в Сафоновском муниципальном округе (строительство комплекса сортировки) |  | обработка | новое строительство | 2028 | 100** | 1000,000*** |
| 2 | Комплекс по обращению с ТКО в Сафоновском муниципальном округе (строительство участка размещения) |  | размещение | новое строительство | 2028 | 100 |  |
| 3 | Комплекс по обращению с ТКО в Сафоновском муниципальном округе (строительство участка компостирования) |  | утилизация | новое строительство | 2028 | 35 |  |
| 4 | Полигон ТКО в Смоленском районе | 54.601108, 32.263260 | размещение | новое строительство | 2026 | 160,0 | 991,787 |
| 5 | Мусороперерабатывающий комплекс в Смоленском районе (переоборудование (достройка) комплекса сортировки) | 54.601108, 32.263260 | обработка | реконструкция | 2026 | 160,0 |  |
| 6 | Мусороперерабатывающий комплекс в Смоленском районе (строительство участка компостирования) | 54.601108, 32.263260 | утилизация | новое строительство | 2028 | 48,0 |  |
| 7 | Мусороперерабатывающий комплекс в Смоленском районе (строительство линии производства RDF) | 54.601108, 32.263260 | утилизация | новое строительство | 2029 | 24,0 |  |

* Указаны годы строительства.

** Мощность объекта указана при работе в двухсменном режиме.

*** Данные будут уточнены после разработки проектно-сметной документации.

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные в таблице 9 мероприятия, рассчитаны оценочно на основании укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии на основании проектов-аналогов по удельным затратам на тонну мощности.

РАЗДЕЛ 10. Прогнозные значения предельных тарифов в области размещения 
с твердыми коммунальными отходами

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016, устанавливается в соответствии с условиями соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО, заключенного между региональным оператором и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по результатам конкурса на выбор регионального оператора [21].

Расчет единого тарифа регионального оператора и необходимой валовой выручки регионального оператора на i год осуществляется исходя из не превышения таких величин над стоимостью услуг регионального оператора по организации деятельности по обращению с ТКО, определенной по результатам конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО на соответствующий год.

Единый тариф регионального оператора устанавливается исходя из необходимой валовой выручки (далее – НВВ) регионального оператора в i году и объема (массы) отходов, сбор и транспортирование которых будет осуществлять региональный оператор в i году.

НВВ регионального оператора складывается из:

- расходов регионального оператора по обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО;

- собственных расходов регионального оператора в i году (расходы на сбор и транспортирование ТКО, сбытовые расходы, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и операторами по обращению с ТКО);

- корректировки необходимой валовой выручки регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на очередной период регулирования.

Приведенная стоимость услуги регионального оператора рассчитывается как сумма прогнозной необходимой валовой выручки регионального оператора за весь срок, на который присваивается такой статус, приведенной к сопоставимым ценам с использованием прогнозируемого значения индекса потребительских цен, указанного в документации об отборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, и с применением ставки дисконтирования, равной норме доходности инвестированного капитала в реальном выражении (за вычетом индекса потребительских цен).

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Основы ценообразования) Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 19.12.2024 № 286 установлен тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2024 год в размере 767,41 руб./куб.м (НДС не облагается) с 01.01.2025 по 30.06.2025 и 920,80 руб./куб.м (НДС не облагается) с 01.07.2025 по 31.12.2025 [5, 16, 22].

Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с ТКО определяются в соответствии с Основами ценообразования в области обращения с ТКО, с учетом прогнозных показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, а так же объема необходимых 
капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, обезвреживания, захоронения отходов и приведены в таблицах 10.1, 10.2.

Таблица 10.1

Прогнозные значения предельных единых тарифов АО «Спецавтохозяйство» 
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО

| Периоды действия тарифов | Прогнозные значения предельных единых тарифов АО «Спецавтохозяйство» (г. Смоленск) на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 2026 по 2035 годы, руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- |
| с 01.01.2026 | 920,80 |
| с 01.07.2026 | 970,52 |
| с 01.01.2027 | 970,52 |
| с 01.07.2027 | 1017,10 |
| с 01.01.2028 | 1017,10 |
| с 01.07.2028 | 1057,78 |
| с 01.01.2029 | 1057,78 |
| с 01.07.2029 | 1100,09 |
| с 01.01.2030 | 1100,09 |
| с 01.07.2030 | 1144,09 |
| с 01.01.2031 | 1144,09 |
| с 01.07.2031 | 1189,85 |
| с 01.01.2032 | 1189,85 |
| с 01.07.2032 | 1237,44 |
| с 01.01.2033 | 1237,44 |
| с 01.07.2033 | 1286,94 |
| с 01.01.2034 | 1286,94 |
| с 01.07.2034 | 1338,42 |
| с 01.01.2035 | 1338,42 |
| с 01.07.2035 | 1391,96 |

*Прогнозные значения предельных единых тарифов АО «Спецавтохозяйство» 
(г. Смоленск) на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 2026  по 2035 годы представлены с учетом размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, определенного сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанными Минэкономразвития России.

Таблица 10.2

Прогнозные значения предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 2026 по 2035 годы

| Периоды действия тарифов | ОГУП «Экология» (НДС не облагается) <*> (тарифы указаны без НДС) |  | АО «Спецавтохозяйство» (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | руб./м3 | руб./т. | руб./м3 | руб./т. |
| с 01.01.2026 | - | 2635,72 | - | 2983,71 |
| с 01.07.2026 | - | 2788,59 | - | 3156,77 |
| с 01.01.2027 | - | 2788,59 | - | 3156,77 |
| с 01.07.2027 | - | 2908,50 | - | 3292,51 |
| с 01.01.2028 | - | 2908,50 | - | 3424,21 |
| с 01.07.2028 | - | 3024,84 | - | 3561,18 |
| с 01.01.2029 | - | 3024,84 | - | 3561,18 |
| с 01.07.2029 | - | 3145,83 | - | 3703,63 |
| с 01.01.2030 | - | 3145,83 | - | 3703,63 |
| с 01.07.2030 | - | 3271,66 | - | 3851,78 |
| с 01.01.2031 | - | 3271,66 | - | 3851,78 |
| с 01.07.2031 | - | 3402,53 | - | 4005,85 |
| с 01.01.2032 | - | 3402,53 | - | 4005,85 |
| с 01.07.2032 | - | 3538,63 | - | 4166,08 |
| с 01.01.2033 | - | 3538,63 | - | 4166,08 |
| с 01.07.2033 | - | 3680,18 | - | 4332,72 |
| с 01.01.2034 | - | 3680,18 | - | 4332,72 |
| с 01.07.2034 | - | 3827,39 | - | 4506,03 |
| с 01.01.2035 | - | 3827,39 | - | 4506,03 |
| с 01.07.2035 | - | 3980,49 | - | 4686,27 |

*В соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации организация применяет упрощенную систему налогообложения, в соответствии с Главой 21 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 12.07.2024 N 176-ФЗ) с 01.01.2025 организация исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. Cведения о зонах деятельности региональных операторов

С 1 января 2016 года вступили в силу положения ст. 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ [5].

Региональный оператор – юридическое лицо, которое обязано заключить 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником твердых 
коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся 
в зоне деятельности регионального оператора [5]. Требования к региональному 
оператору устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ юридическому лицу 
присваивается статус регионального оператора и определяется зона его 
деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации [5].

Таблица 11.1

Сведения о соглашении с региональными операторами по обращению
 с ТКО

| Наименование регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Акционерное общество «Спецавтохозяйство» (АО «СпецАТХ») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) регионального оператора | 6731069440 |  |  |  |
| Основание присвоения статуса регионального оператора | АО «СпецАТХ» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области по результатам конкурсного отбора |  |  |  |
| Дата заключения соглашения с региональным оператором | Статус регионального оператора присвоен 01.01.2019 со сроком на 10 лет |  |  |  |
| Номер соглашения с региональным оператором (при наличии информации) | б/н |  |  |  |
| Дата окончания действия соглашения с региональным оператором | 30.12.2028 |  |  |  |
| Официальный адрес электронной почты регионального оператора | specatx@sah67.ru |  |  |  |
| Наименование зоны деятельности регионального оператора | Вся территория Смоленской области |  |  |  |
| Прогнозная необходимая валовая выручка по годам (при наличии), тыс. рублей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

Таблица 11.2

Сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами

| Наименование зоны деятельности регионального оператора по обращению с ТКО | Территории муниципальных образований или частей муниципальных образований, входящих в зону деятельности регионального оператора |
| --- | --- |
| Вся территория Смоленской области | 1. Городской округ - город Смоленск 2. Городской округ - город Десногорск 3. МО «Велижский муниципальный округ» 4. МО «Вяземский муниципальный округ» 5. Муниципальное образование «Гагаринский муниципальный округ» 6. Муниципальное образование «Глинковский муниципальный округ» 7. Муниципальное образование «Демидовский муниципальный округ» 8. Муниципальное образование «Дорогобужский муниципальный округ» 9. Муниципальное образование «Духовщинский муниципальный округ» 10. Муниципальное образование «Ельнинский муниципальный округ» 11. Муниципальное образование «Ершичский муниципальный округ» 12. Муниципальное образование «Кардымовский муниципальный округ» 13. Муниципальное образование «Красниснкий муниципальный округ» 14. Муниципальное образование «Монастырщинский муниципальный округ» 15. Муниципальное образование «Новодугинский муниципальный округ» 16. Муниципальное образование «Починковский муниципальный округ» 17. Муниципальное образование «Рославльский муниципальный округ» 18. Муниципальное образование «Руднянский муниципальный округ» 19. Муниципальное образование «Сафоновский муниципальный округ» 20. Муниципальное образование «Смоленский муниципальный округ» 21. Муниципальное образование «Сычевский муниципальный округ» 22. Муниципальное образование «Темкинский муниципальный округ» 23. Муниципальное образование «Угранский муниципальный округ» 23.Муниципальное образование «Хиславичский муниципальный округ» 24. Муниципальное образование «Холм-Жирковский муниципальный округ» 26. Муниципальное образование «Шумячский муниципальный округ» 27. Муниципальное образование «Ярцевский муниципальный округ» |

РАЗДЕЛ 12. Электронная модель территориальной схемы

Электронная модель Территориальной схемы представляет собой многофункциональную систему, состоящую из трех подсистем:

- ГИС-платформа, предназначенная для подготовки и публикации пространственных данных в форме веб-сервисов;

- хранилище пространственных данных, предназначенное для хранения и управления картографическими данными;

- геопортал, предназначенный для доступа к опубликованным картографическим данным и ГИС-приложениям.

Реализация пользовательских функций обеспечивается посредством веб- и мобильных ГИС приложений, построенных на модульном шаблонном принципе, позволяющем компоновать приложения из предустановленных и добавляемых шаблонов в виде набора карт и настраиваемых модулей без дополнительного программирования.

Информационный обмен между подсистемами осуществляется через единое информационное пространство посредством использования стандартизированных протоколов и форматов обмена данными.

Электронная модель поставляется в виде набора опубликованных сервисов, веб-карт и веб-приложений. Доступ к закрытой части электронной модели имеют доступ только авторизованные пользователи. Доступ основан на ролевой политике безопасности, при которой в зависимости от роли пользователя становятся доступными определенные элементы модели (сервисы, веб-карты, веб-приложения). Доступ к открытой части электронной модели возможен без авторизации, при этом состав данных для открытого использования определяется в закрытой части путем указания конкретных объектов, доступных для публичного просмотра.

В состав сервисов входят:

- картографический сервис административно-территориального деления субъектов Российской Федерации в пределах Центрального федерального округа, муниципальных образований Смоленской области, поселений Смоленской области;

- картографический сервис общегеографической карты Смоленской области, соответствующий масштабу 1:25 000;

- картографический сервис объектов обращения с отходами (многоквартирные дома, организации, контейнерные площадки, объекты размещения, объекты обработки, объекты обработки, объекты утилизации, объекты обезвреживания, транспортная база);

- картографический сервис планируемых объектов обращения с отходами (мусороперегрузочные станции, мусоросортировочные комплексы);

- картографический сервис объектов промышленных отходов в разрезе муниципальных образований Смоленской области;

- картографический сервис суммарных объемов по образованию, размещению и захоронению отходов в разрезе субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Смоленской области, поселений Смоленской области;

- картографический сервис организаций и многоквартирных домов на территории Смоленской области;

- картографический сервис выездных обследований;

- картографический сервис несанкционированных объектов размещения отходов;

- картографический сервис объектов особо охраняемых природных территорий и памятников природы Смоленской области;

- картографический сервис объектов здравоохранения;

- картографический сервис образовательных объектов;

- сервис геообработки загрузки актуальных данных ГИС ЖКХ;

- сервис геометрической обработки векторных данных (измерение расстояний, площадей, построение буферов и т.п.)

В состав веб-карт входят:

- карта существующего положения системы обращения с отходами;

- карта планируемого положения  системы обращения с отходами;

- карта территориальной оценки объемов обращения с отходами;

- карта организаций и многоквартирных домов на территории Смоленской области;

- карта выездных обследований;

- карта несанкционированных объектов размещения отходов;

- карта объектов особо охраняемых природных территорий и памятников природы Смоленской области.

В состав веб- приложений входят:

- веб- приложение существующей системы  обращения с отходами;

- веб- приложение планируемой системы обращения с отходами;

- веб - приложение территориальной оценки объемов обращения с отходами;

- веб-приложение организаций и многоквартирных домов на территории Смоленской области;

- веб-приложение выездных обследований;

- веб-приложение несанкционированных объектов размещения отходов;

- веб-приложение объектов особо охраняемых природных территорий и памятников природы Смоленской области.

Электронная модель Территориальной схемы доступна по ссылке: https://gis.ecology67.org/portal/home/.

Рис. 8 – Пример веб-приложений электронной модели

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2021);

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2021);

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
(ред. от 01.01.2021);

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.04.2024);

5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» (ред. от 07.04.2020);

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 30.12.2020);

7. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 31.07.2020);

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 13.07.2020);

9. Областной закон от 23.03.2017 № 28-з «О разграничении полномочий 
органов государственной власти Смоленской области в сфере обращения с отходами производства и потребления»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 
№ 775 «О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления»;

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
№ 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №  641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»);

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2023 
№ 1390 «О порядке определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, внесении изменений в Правила направления субъектам Российской Федерации и рассмотрения ими рекомендаций российского экологического оператора при утверждении или корректировке региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

13. Постановление Администрации Смоленской области от 01.08.2017 № 503 
«Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Смоленской области» (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.11.2018 № 747);

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 
№ 913 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов»;

15. Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 933 «Об утверждении областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской 
области»»;

16. Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 
№ 2684-р «Об определении федерального оператора по обращению с отходами 
I и II классов опасности»;

18. Приказ Минприроды России от 14.08.2013 № 298 «Об утверждении 
комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) 
отходами в Российской Федерации»;

19. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.12.2022 № 919 «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектами, размещающими информацию 
в данной системе»;

20. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.11.2023 № 793 «О вводе в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов»;

21. Приказ ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 (ред. от 25.02.2022) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

22. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 19.12.2024 № 286 «Об установлении АО «Спецавтохозяйство» (г. Смоленск) тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами»;

23. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении 
Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 02.11.2018);

24. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утверждена Минстроем России 02.11.1996);

25. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Смоленской области;

26. Официальный сайт Межрегионального Управления Росприроднадзора 
по Московской и Смоленской областям;

27. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.