Приложение 1 к Условиям аукциона на право пользования участком недр площадью 48 гектаров на участке недр Кисловка-1 расположенным на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, с целью геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийной смеси

Общие сведения об Участке недр

Участок Кисловка состоит из двух разобщенных залежей, разделенных небольшой безгравийной зоной. На данном участке запасы песчано-гравийной смеси по категории С2 составляют: блок C2-I площадью  500 тыс. м2 (северо-восточная линза) - 2390 тыс. м3 при объеме вскрышных пород 1610 тыс. м3, блок С2-II площадью 1563 тыс. м2 (западная линза) - 10034 тыс. м3 при объеме вскрышных пород 2641 тыс. м3. Средний коэффициент вскрыши по участку составляет 0.34, средняя мощность ПГС - 6.02 м при средней мощности вскрыши 2.06 м. Средневзвешенное содержание гравия и валунов 31.42%.

Песчано-гравийная толща подстилается безгравийными песками с модулем крупности от 0.95 до 2.03.

Запасы безгравийных песков подсчитаны в контуре с модулем крупности от 1.5 и выше и составляют: блок C2-I площадью 787 тыс. м2 - 6600 тыс. м3 при средней мощности полезной толщи 8.64 м, мощности вскрыши 2.32 м и среднем модулем крупности 1.72; блок С2-II площадью 1698 тыс. м2 - 11033 тыс. м3 при средней мощности полезной толщи 6.50 м, мощности вскрыши 1.42 м и среднем модулем крупности 1,62. Средний коэффициент вскрыши по участку составляет 0.27, средняя мощность песков - 6.22 м при средней мощности вскрыши 1.70 м.

Площадь части (38.5 га) лицензируемого участка Кисловка-1 расположена в пределах выработок: скв. 5, скв. 12, скв. 13 и скв. 14 блока C2-II участка Кисловка. Геологические предпосылки подразумевают большее площадное распространение полезной толщи ПГС и строительного песка, в связи с чем предлагается увеличить площадь геологического изучения в северо-восточном направлении до 48 га.

В орографическом отношении территория лицензируемого участка приурочена к южному склону Смоленско-Московской возвышенности. Поверхность представляет собой пологоволнистую равнину расчлененную овражно - балочной сетью. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 205 м до 226 м. В геологическом плане лицензируемый участок представляют собой единую залежь, принадлежащую водно-ледниковым отложениям залегающими между моренами днепровской и московской стадий оледенения.

Площадь лицензируемого участка входящего в контур предварительного геологического отвода - 48 га.

Транспортные условия участка Кисловка-1 хорошие, в 360 метрах на восток проходит автодорога, связывающая дер. Кисловка с автомагистралью Москва-Брест.

Особо охраняемых территорий на лицензируемом участке нет.

По данным скважин структурно-картировочного бурения участок района работ в целом сложен породами девонской, юрской, меловой, третичной и четвертичной систем.

При проведении поисковых работ на участке Кисловка ни одной скважиной коренные породы не вскрыты. Поэтому описываются только четвертичные отложения на глубину, вскрытую поисковыми выработками.

В пределах лицензируемой площади и в непосредственной близости от нее развиты преимущественно комплексы ледниковых, водно-ледниковых образований и отложений перегляциальной зоны.

Морена днепровского оледенения (glldn) сложена темно-бурыми, коричневатобурыми, плотными глинами с включениями грубообломочного материала в виде щебня, валунов и мелкой гальки в основном из обломков изверженных и метаморфизованных пород. Отложения этого горизонта вскрыты большинством поисковых выработок, но не на полную мощность. По данным картировочных и водоснабженческих скважин мощность морены в пределах участка колеблется от 5 до 50 м (увеличение мощности приурочено к понижениям доледникового рельефа).

Межморенпые отложения, залегающие между моренами днепровской и московской стадий оледенении (f,iglldn-ms) сложены разнозернистыми, преимущественно мелкими и средними песками с частыми линзами и прослойками галечно-гравийного материала. Мощность отложений колеблется от 1.5 м до 20 и более метров.

К этому комплексу приурочено большинство разведанных на территории Смоленской области песчано-гравийных месторождений и явились объектом изучения при проведении поисковых работ 1982-1984 г.г.

Нерасчлененный комплекс отложений перегляциальной зоны (prlllv) представлен палево-бурыми макропористыми малопластичными и непластичными покровными лессовидными суглинками. Вскрыты отдельными скважинами при проведении поисковых работ 1982-1984 г.г. Мощность покровных суглинков по участку Кисловка составляет 0.4-1.5 м.

В границах участка недр Кисловка 1 площадью 48 га запасы песчано-гравийного материала составляют 1350 тыс. м3 по категории С2, песка - 1100 тыс. м3 по категории С2 (блок С2-II), а также прогнозные ресурсы по категории P1, ориентировочно, составят  песчано-гравийный материал - 1613 тыс.м3, песок - 1680 тыс.м3.

Горнотехнические и гидрогеологические условия разработки участка недр благоприятные, полезная толща не обводнена. Разработка участка возможна открытым карьерным способом.

Таким образом, участок может быть рекомендован для геологического разведки и последующего промышленного освоения.

В пределах указанного лицензионного участка нет особо охраняемых природных территорий и месторождений других полезных ископаемых.

Участку недр придается статус горного отвода, проекция его предварительных границ на дневную поверхность ограничена угловыми точками со следующими географическими координатами:

| № точки | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды |
| 1 | 53 | 50 | 59 | 32 | 40 | 01 |
| 2 | 53 | 51 | 25 | 32 | 40 | 34 |
| 3 | 53 | 51 | 28 | 32 | 40 | 38 |
| 4 | 53 | 51 | 16 | 32 | 41 | 16 |
| 5 | 53 | 51 | 13 | 32 | 41 | 13 |

Земельный участок недр участком недр представлен землями категории сельскохозяйственного назначения (частная и муниципальная собственность).

Собственниками земельного участка категории сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 67:05:0050101:567 является Азаренко П.М., 67:05:0050101:567 является Нефедов В.С.

Право пользования земельным участком над Участками недр возникает только на основании договоров, заключаемых победителем аукциона с собственниками в соответствии с федеральным и областным законодательством, после согласования и утверждения технического проекта разработки месторождения.